vins_estimator

rosNodeTest.cpp

- 读取配置文件的参数readParameters(config_file);

- estimator.setParameter()

- 让发布者注册话题registerPub(ros::NodeHandle &n)

- 订阅者订阅话题

- 从消息中获取时间戳、线加速度和角加速度

- 将imu信息输入到estimator中estimator.inputIMU(t, acc, gyr)

•	将值加到accBuf和gyrBuf中

•	根据上一帧的pvq和imu的输入来更新此时的pvqfastPredictIMU(t, linearAcceleration, angularVelocity)

•

•	发布最新的pvq信息pubLatestOdometry(latest_P, latest_Q, latest_V, t)

•	在初始化完成后执行

- 获得点云的id、cameraid、3d坐标、像素坐标、像素速度、时间戳信息

- 将特征点信息输入到estimator中estimator.inputFeature(t, featureFrame)

•	将值加入到featureBuf中

•	processMeasurements()

•	!MULTIPLE_THREAD

- 获得左目的图片消息，存到rosNodeTest的img0_buf中

- 获得右目的图片消息，存到rosNodeTest的img1_buf中

- estimator.clearState()把buf清空，参数设置成初始值

- estimator.setParameter()

- 更改estimator中是否使用imu选项estimator.changeSensorType()

•	如果现在使用了imu，要重启estimator

- 更改estimator中是否使用imu选项estimator.changeSensorType()

- 将图像送给estimatorstd::thread sync_thread{sync_process}不断执行

- 从img0_buf和img1_buf中判断两帧的时间差不超过0.003s

- 通过getImageFromMsg()获得左右目的cv::Mat图像

- estimator.inputImage(time, image0, image1)

- 从img0_buf中取第一帧，getImageFromMsg()获得图像

- estimator.inputImage(time, image)

•	featureFrame = featureTracker.trackImage(t, _img)

•	cv::calcOpticalFlowPyrLK()

•	反向追踪

•	reduceVector()把没追踪到的点除去

•	使特征点分布均匀setMask()

•	设置mask图

•	将当前追踪的点按追踪次数降序排

•	清空cur_pts、ids、track_cnt

•	通过画圈的方式使特征点均匀，重新填充cur_pts、ids、track_cnt

•	cv::goodFeaturesToTrack()提取shi-tomas角点

•	把新角点增加进cur_pts等

•	undistortedPts(cur_pts, m_camera[0])将像素坐标恢复成归一化坐标放到cur_un_pts中

•	ptsVelocity(ids, cur_un_pts, cur_un_pts_map, prev_un_pts_map)求像素速度（实际上是在归一化平面求）把结果放入pts_velocity

•	把id和当前帧像素坐标对应

•	通过前后两帧像素差除以时间求速度

•	左右目光流追踪

•	反向左右目光流追踪

•	和单目相似，更新右目信息

•	drawTrack()

•	prev=curhasPrediction = false

•	将归一化坐标、真正的像素坐标、归一化平面xy的速度封装成featureFrame，如果有右目，再来一次，返回featureFrame

•	不是第0帧

•	双目相机

•	获得左目图像，pubTrackImage(imgTrack, t)发布消息用于可视化

•	featureBuf.push(make_pair(t, featureFrame))

•	processMeasurements()

•	feature为当前帧的特征点，加上时间戳curTime是当前时间

•	循环等待当前时刻的imu数据到来

•	把前一帧和当前帧之间的buf数据取出放Vector中 getIMUInterval(prevTime, curTime, accVector, gyrVector)

•	initFirstIMUPose(accVector)

•	取这段时间的平均加速度作为重力

•	让加速度和重力对其，修正Rs[0]

•	根据上一图像帧的位姿和之间的imu数据进行粗略的预积分得到现在图像帧的pvqprocessIMU(accVector[i].first, dt, accVector[i].second, gyrVector[i].second)

•	把dt，加速度、角速度加到当前帧的pre_integrations中，再加入到当前帧的对应的buf中

•

•	processImage(feature.second, feature.first)

•	addFeatureCheckParallax(frame_count, image, td)判断边缘化最老帧还是次新帧

•	更新feature数组

•	compensatedParallax2(it_per_id, frame_count)算视差

•	在归一化平面计算点的距离

•	通过视差判断是否为关键帧

•	将当前帧封装成ImageFrame，装进all_image_frame

•	获得特征点在两帧下的归一化坐标getCorresponding(frame_count - 1, frame_count)

•	CalibrationExRotation(corres, pre_integrations[frame_count]->delta_q, calib_ric)

•	根据对极约束求位姿，8点法solveRelativeR(corres)

•	通过两帧的像素坐标(归一化坐标XY)求本质矩阵

•	将E（-E）分解成R和tdecomposeE()

•

•	检验四组解testTriangulation(ll, rr, R1, t1)获得真正的R

•	通过cv::triangulatePoints()检验深度为正的点的比例

•	求qbc，详细看《手写VIO》第七讲第10页

•	如果成功把结果给calib_ric_result

•	初始化

•	单目+imu

•	initialStructure()

•	imu激励是否足够

•	计算所有帧的加速度的标准差

•	创建Q、T、sfm_f、sfm_tracked_points

•	把feature信息填充到sfm_f中

•	确定参考帧l，求最新帧到它的位姿relativePose(relative_R, relative_T, l)

•	遍历滑窗，获得第i帧和最新帧的共视点

•	计算共视点的平均视差并判断

•	对极约束，五点法求位姿solveRelativeRT(corres, relative_R, relative_T)

•	RANSAC求解本质矩阵E

•	对极约束恢复位姿cv::recoverPose(E, ll, rr, cameraMatrix, rot, trans, mask)

•	SFMsfm.construct(frame_count + 1, Q, T, l, relative_R, relative_T,sfm_f, sfm_tracked_points)

•	创建c_XXX数组表示第l帧相机在别的帧相机系下的表示

•	三角化l和最新帧triangulateTwoFrames()

•	遍历特征点，如果是这两个帧的共视点triangulatePoint()，求出在l相机系的空间坐标，更新sfm_f《手写VIO》

•	pnp求l+1帧的位姿solveFrameByPnP()

•	获得特征点的3d坐标和2d坐标

•	将cv::Eigen转化为cv::Mat

•	cv::solvePnP()求旋转向量和平移向量

•	三角化l+1帧和最新帧triangulateTwoFrames()

•	三角化l帧和l+1帧

•	pnp求l-1帧

•	三角化l-1帧和l帧

•	triangulatePoint()三角化剩余点，更新sfm_f

•	全局ba

•	用ceres求解，添加参数块，将先验设为恒定

•	ReprojectionError3D定义残差

•	重投影-光流

•	添加残差块，ceres求解

•	更新滑窗每一帧的q和T，填充sfm_tracked_points

•	遍历l+1到次新帧重复执行

•	遍历l+1到次新帧重复执行

•	遍历l-1到最老帧重复执行

•	pnp求所有帧

•	如果当前帧在滑窗内，更新ImageFrame的R和T

•	如果当前帧不在滑窗内，找这个帧被三角化的特征点，获得3d、2d坐标

•	cv::solvePnP()求解该帧的位姿

•	更新该帧ImageFrame的R和T

•	遍历所有帧重复执行

•	视觉imu对齐visualInitialAlign()

•	VisualIMUAlignment(all_image_frame, Bgs, g, x)

•	solveGyroscopeBias(all_image_frame, Bgs)

•

•	ldlt求解更新滑窗内的Bgs数组

•	所有帧重新预积分repropagate(Vector3d::Zero(), Bgs[0])

•	LinearAlignment(all_image_frame, g, x)

•

•	RefineGravity(all_image_frame, g, x)

•

•	迭代4次

•	用尺度、优化后的速度更新滑窗内的Ps、Rs、Vs，并把坐标系从第l帧相机系转到世界系

•	对滑窗内的帧重新预积分repropagate(Vector3d::Zero(), Bgs[i])

•	求将第l帧g变换到世界系的g的旋转，把参考系从第l帧变到第0帧body系（世界系），现在的Rs、Ps、Vs是第i帧imu在第0帧body系

•	clearDepth()清楚feature数组FeaturePerId的深度

•	重新求深度（相对于世界系）triangulate(frame_count, Ps, Rs, tic, ric)

•	获得首次观测到这个特征点的帧获得左目右目的像素坐标triangulatePoint()三角化求世界系的空间坐标

•	feature数组的FeaturePerId的深度是在首次观测到该特征点的帧的相机系的z

•	三角化的两帧是首次观测到该特征点的帧和它的下一帧

•	详细看手写VIO第6讲25页

•	SVD求解

•	双目

•	单目

•	遍历滑窗内的特征点

•	optimization()

•	updateLatestStates()

•	slideWindow()

•	slideWindow()

•	初始化成功

•	初始化失败

•	双目+imu

•	initFramePoseByPnP(frame_count, Ps, Rs, tic, ric)

•	遍历滑窗特征点，获得世界系3d坐标和最新帧的像素坐标

•	solvePoseByPnP()求位姿

•	主要是格式转换旋转向量和旋转矩阵转换cv::solvePnP()

•	更新最新帧的Ps、Rs

•	triangulate(frame_count, Ps, Rs, tic, ric)

•	更新all_image_frame的RT（all_image_frame都在滑窗内）

•	solveGyroscopeBias(all_image_frame, Bgs)

•	repropagate(Vector3d::Zero(), Bgs[i])重新预积分

•	optimization()

•	updateLatestStates()

•	slideWindow()

•	仅双目

•	initFramePoseByPnP(frame_count, Ps, Rs, tic, ric)

•	triangulate(frame_count, Ps, Rs, tic, ric)

•	optimization()

•	updateLatestStates()

•	slideWindow()

•	把当前帧信息pvqb给下一帧

•	initFramePoseByPnP(frame_count, Ps, Rs, tic, ric)

•	估计滑窗特征点的深度三角化滑窗中的特征点，把结果给feature数组featureperid的estimated_depth，这个深度是对于首次观测到它的帧的相机系triangulate(frame_count, Ps, Rs, tic, ric)，把

•	optimization()

•	vector2double()

•	填充para_Pose、para_SpeedBias、para_Ex_Pose、para_Feature、para_Td其中para_Feature是逆深度，取自于featurePerId.estimated_depth的倒数，且只有4帧及以上追踪到这个特征点才考虑

•	添加参数块

•	添加残差块（imu、视觉、先验）

•	ceres::Solve()

•	double2vector()

•	把double数组填进Ps、Rs等

•	setDepth(dep)

•	设置featurePerId的estimated_depth，通过深度正负设置featurePerId的solve_flag为1或2，为之后的removeFailures()使用

•	边缘化

•	边缘化最老帧

•	vector2double()

•	把最老帧有关的因子 （先验因子、imu因子、视觉因子和drop_set增加进marginalization_info中

•	求雅克比和残差marginalization_info->preMarginalize()

•	构建H和b，反解出J和bmarginalization_info->marginalize()

•	填充addr_shift

•	新值赋给旧值

•	边缘化次新帧

•	vector2double()

•	边缘化先验因子中和次新帧有关的变量，通过drop_set的形式添加进marginalization_info中

•	marginalization_info->preMarginalize()

•	marginalization_info->marginalize()

•	填充addr_shift

•	新值赋给旧值

•	外点检测outliersRejection(removeIndex)

•	获得这个特征点首次观测的帧和共视帧

•	求重投影误差reprojectionError

•	如果是双目，要增加和共视帧右目的重投影误差

•	平均误差大于阈值，认为是外点

•	遍历滑窗每个特征点，只考虑被追踪4帧及以上的点

•	去除外点removeOutlier(removeIndex)

•	根据removeIndex把feature中对应的特征点去除

•	removeOutliers(removeIndex)

•	在featureTracker中把prev_pts、ids、track_cnt对应的点去除

•	预测下一帧特征点出现的位置predictPtsInNextFrame()

•	获得的当前帧和上一帧的位姿getPoseInWorldFrame()

•	假设下一帧的位姿和当前帧到前一帧的位姿相同，进而求下一帧位姿

•	通过位姿重投影，形成预测点

•	setPrediction(predictPts)

•	填充featuretracker的predict_pts，存的是真正的像素坐标，用于下一帧光流追踪

•	slideWindow()

•	最老帧

•	信息前移Ps、Rs、Headers、pre_integrations、dt_buf、linear_acceleration_buf、angular_velocity_buf、Vs、Bas、Bgs

•	第10帧信息赋值给第11帧，重新创建第11帧的预积分，清空第11帧的buf

•	从all_image_frame中删除最老帧之前的帧

•	slideWindowOld()

•	removeBackShiftDepth(R0, P0, R1, P1)

•	start_frame--

•	更新featurePerId和featurePerFrame

•	重新计算featurePerId的estimated_depth

•	start_frame!=0

•	start_frame=0

•	removeBack()

•	start_frame--

•	更新featurePerId和featurePerFrame

•	start_frame!=0

•	start_frame=0

•	已经初始化了

•	还没初始化

•	次新帧

•	用最新帧信息覆盖次新帧

•	对于imu，最新帧的buf直接拼接到次新帧上（此时的次新帧是最新帧，信息已被覆盖）

•	对第11帧重新创建预积分，清空第11帧的buf

•	slideWindowNew()

•	removeFront(frame_count)

•	更新featurePerId和featurePerFrame

•	把滑窗中深度为负的点移除removeFailures()

•	将滑窗中的Ps填充进key_poses数组中，用于可视化

•	更新last_RP、last_R0P0

•	updateLatestStates()

•	更新latest_xxx变量，用于fastpredictimu()

•	用最新的数据不断fastpredictimu()

•	没有标定好外参迭代window_size次

•	仅一次

•	没有imu

•	! MULTIPLE_THREAD

•	printStatistics()输出数据

•	向rziv发布

•	只执行一次

•	在imu帧之间多次调用

IntegrationBase

- repropagate()

- midPointIntegration(_dt, acc_0, gyr_0, _acc_1, _gyr_1, delta_p, delta_q, delta_v,                            linearized_ba, linearized_bg,                            result_delta_p, result_delta_q, result_delta_v,                            result_linearized_ba, result_linearized_bg, 1)

•

•

•

•

- 新值赋给旧值

- evaluate()

IMUFactor

- evaluate()

ProjectionFactor

MarginalizationFactor

- ResidualBlockInfo

- 调用对应残差的Evalua()函数求残差和雅克比cost_function->Evaluate(parameter_blocks.data(), residuals.data(), raw_jacobians)

- 如果有核函数，残差和雅克比需要缩放

- MarginalizationInfo

- 填充parameter_block_size和parameter_block_idx，先记为0

- 将边缘化保留的变量存入到keep_block_xxx中

- 调用对应的Evaluate()求残差和雅克比

- 填充parameter_block_data

- 遍历参与边缘化的因子

- 把边缘化掉的变量排在前面，在parameter_block_idx中体现

- 构造H和b，舒尔补求新的H和b

•

•

•

•	遍历每个因子

- 将H和b分解出J和e

•

- MarginalizationFactor

- 计算残差

- 雅克比就是marginalization_info的雅克比